### Shtojca 10

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

### SPECIFIKIMET TEKNIKE

Blerje mjete transporti 3 (tre) copë me këto të dhëna:

- Automjet (autoveturë) 	Sasia 1 copë

Kërkesa teknike

Prodhim i vitit min 2014 (me zero km)

Motorri cilindrata (cc) 			Jo më shumë se 1200 cc

Numri i pistonave				4 (katër)

Fuqia “N” (kw) 				Jo më pak se 75 kw

Kutia e marsheve				Manuale

Shpejtësia maksimale “V” (km/orë) 		Jo më e vogël se 190 km/h

Sistemi i drejtimit				Hidraulik ose Elektro – Mekanik

Sistemi i tërheqjes				Aktive para

Përmasat:

Gjatësia “L” (mm) 				Min. 4600 mm – Max. 4950 mm

Gjeresia me pasqyra të hapura “B” (mm) 	Min. 2000 mm - Max. 2100 mm

Lartësia “H” (mm) me derë bagazhi hapur	Min. 1600 mm - Max. 1800 mm

Distanca midis akseve “A” (mm) 		Min. 2600 mm - Max. 2800 mm

Lartësia nga toka				Jo më pak se 135 mm

Numri i dyerve				4 (katër)

Numri i vendeve				4+1

Volumi minimal në pjesën e ngrakesës	Jo më pak se 500 L

Gomat						Min. R16

Konsumi

Lloji i karburantitBenzinë

Kategoria ambjentale				Jo më pak se Euro 5

Konsumi urban (Qytet) 			Jo më shumë se 6.5 l/100 km

Konsumi exta urban (Jashtë Qytetit) 		Jo më shumë se 4.5 l/100 km

Konsumi i kombinuar				Jo më shumë se 5.5 l/100 km

Emisioni i CO2				Jo më shumë se 120 gr/km

Pamja e jashtme:

Boja/Ngjyra: E bardhë

Dorezat e dyerve pasqyra të jashtme me ngjyrën e karrocerisë

Disqe çeliku me gjithë kapak

Drita të para halogjene

Pjesa e brendshme:

Dritare me komandim elektrik

Tapiceria me tekstil

Ajri i kondicionuar

Pasqyra me komandim elektronik

Shtrojet e këmbeve gome

Radio me CDMp3

Siguria:

Mbyllje qëndrore e dyerve me kontroll në distancë

ESP / ABS (sistemi kundër bllokimit të frenave)

Kit për riparimin e gomes

Trekëndësh i levizshëm i rrezikut

Kutia e ndihmës së shpejtë

Garancia jo me pak se 2 (dy) vjet pa limit kilometrash

- Automjet (autoveturë) 	Sasia 1 copë

Kërkesa teknike

Prodhim i vitit min 2015 (me zero km)

Motorri cilindrata (cc) 			Jo më shumë se 1000 cc

Numri i pistonave				3 (tre)

Fuqia “N” (kw) 				Jo më pak se 40 kë

Kutia e marsheve				Manuale

Shpejtësia maksimale “V” (km/orë) 		Jo më e vogël se 145 km/h

Sistemi i drejtimit				Hidraulik ose Elektro – Mekanik

Sistemi i tërheqjes				Aktive para

Përmasat:

Gjatësia “L” (mm) 				Min. 3500 mm – Max. 3850 mm

Gjeresia me pasqyra të hapura “B” (mm) 	Min. 1600 mm - Max. 1800 mm

Lartësia “H” (mm) me derë bagazhi hapur	Min. 1450 mm - Max. 1600 mm

Distanca midis akseve “A” (mm) 		Min. 2400 mm - Max. 2500 mm

Lartësia nga toka				Jo më pak se 140 mm

Numri i dyerve				5 (pesë)

Numri i vendeve				4+1

Volumi minimal në pjesën e ngrakesës	Jo më pak se 150 L

Gomat						Min. R14

Konsumi

Lloji i karburantit				Benzinë

Kategoria ambjentale				Jo më pak se Euro 5

Konsumi urban (Qytet) 			Jo më shumë se 6.0 l/100 km

Konsumi exta urban (Jashtë Qytetit) 		Jo më shumë se 4.5 l/100 km

Konsumi i kombinuar				Jo më shumë se 5.0 l/100 km

Emisioni i CO2				Jo më shumë se 105 gr/km

Pamja e jashtme:

Boja/Ngjyra: e Bardhë

Dorezat e dyerve pasqyra të jashtme me ngjyrën e karrocerisë

Disqe çeliku me gjithë kapak

Drita të para halogjene

Pjesa e brendshme:

Dritare me komandim elektrik

Tapiceria me tekstil

Ajri i kondicionuar

Shtrojet e këmbeve gome

Radio me CDMp3

Siguria:

Mbyllje qëndrore e dyerve me kontroll në distancë

ESP / ABS (sistemi kundër bllokimit të frenave)

Kit për riparimin e gomes

Trekëndësh i levizshëm i rrezikut

Kutia e ndihmës së shpejtë

Garancia jo me pak se 2 (dy) vjet pa limit kilometrash

- Automjet për transport të përzier 	Sasia 1 copë

Kërkesa teknike

Prodhim i vitit min 2015 (me zero km)

Motorri cilindrata (cc) 			Jo më shumë se 1000 cc

Numri i pistonave				3 (tre)

Fuqia “N” (kw) 				Jo më pak se 40 kë

Kutia e marsheve				Manuale

Shpejtësia maksimale “V” (km/orë) 		Jo më e vogël se 145 km/h

Sistemi i drejtimit				Hidraulik ose Elektro – Mekanik

Sistemi i tërheqjes				Aktive para

Përmasat:

Gjatësia “L” (mm) 				Min. 3500 mm – Max. 3850 mm

Gjeresia me pasqyra të hapura “B” (mm) 	Min. 1600 mm - Max. 1800 mm

Lartësia “H” (mm) me derë bagazhi hapur	Min. 1450 mm - Max. 1600 mm

Distanca midis akseve “A” (mm) 		Min. 2400 mm - Max. 2500 mm

Lartësia nga toka				Jo më pak se 140 mm

Numri i dyerve				3 (tre)

Numri i vendeve				1+1

Volumi minimal në pjesën e ngrakesës	Jo më pak se 950 L

Gomat						Min. R14

Konsumi

Lloji i karburantit				Benzinë

Kategoria ambjentale				Jo më pak se Euro 5

Konsumi urban (Qytet) 			Jo më shumë se 6.0 l/100 km

Konsumi exta urban (Jashtë Qytetit) 		Jo më shumë se 4.5 l/100 km

Konsumi i kombinuar				Jo më shumë se 5.0 l/100 km

Emisioni i CO2				Jo më shumë se 105 gr/km

Pamja e jashtme:

Boja/Ngjyra: e Bardhë

Dorezat e dyerve pasqyra të jashtme me ngjyrën e karrocerisë

Disqe çeliku me gjithë kapak

Drita të para halogjene

Pjesa e brendshme:

Dritare me komandim elektrik

Tapiceria me tekstil

Ajri i kondicionuar

Shtrojet e këmbeve gome

Radio me CDMp3

Siguria:

Mbyllje qëndrore e dyerve me kontroll në distancë

ESP / ABS (sistemi kundër bllokimit të frenave)

Kit për riparimin e gomes

Trekëndësh i levizshëm i rrezikut

Kutia e ndihmës së shpejtë

Garancia jo me pak se 2 (dy) vjet pa limit kilometrash