### SPECIFIKIMET TEKNIKE

Skicimet, parametrat teknik etj:

| Emertimi | Km | Karburant | Fuqia | Marsh | Tipi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≤112.000 | Diesel | 160kW | Manual | Kamion(APV) |

- Lloji: APV(Automjet i Perdorimit Veçantë-Pajisur me Vinç dhe Thike)

- Marka: Mercedez- Benz

- Fuqia Motorrike: 160 (kW)

- Nr.Dyerëve: 2(dy)

- Garancia: 1vit

- Mjeti duhet te jete  e vitit te prodhimit 1991 te pakten  muaji 9(Shtator) e pas.

- Lenda djegese:  Nafte

- Kamio(Kutia e shpejtesise): manuale

- Sistemi i drejtimit: Hidraulik dhe  timoni te jete ne krahun e majte.

- Automjeti duhet te jete i zhdoganuar, i kolauduar, i targuar dhe me leje qarkullimi (të vlefshme lëshuar në Republikën e Shqipërisë).

- Km e bere(kaluar): ≤ 112,000.0 km,

- Sistemi i frenimit: Siguri ABS

- Tipi i automjetit:  Kaminon me 2 akse (4x4 aksi i pare aktiv)

- Numri i Vendeve ulur: 3(tre)

- Kapaciteti i Dieselit : 200 litra

- Pesha e Mjetit: 9.0 -10.0 ton

- Masa maximale e mjetit: ≥ 17.0 Ton

- Gomat:  Të reja 100% te pakten të vitit 2015, permasa 3305 12 R 22.5

- Sistemi mekanik i vinçit:  duhet të jetë:  plotësisht funksional dhe të lejojë kryerjen e një cikli (shkarkimi  dhe ngarkimi i tij  me një  kapacitet mbi 3.5 Ton  pa zgjatje kolone, zgjatja e parë e kolonës duhet te pakten ≥1.8 ton,   Numri i Zgjatjeve te  kolones ≥4.

- Sistemi i mekanik/Hidraulik i Thikes: Hidraulik

- Kamioni duhet të jetë në gjendje të mirë, të mos kenë rrjedhje karburanti/vaji/uji, të ecin me shpejtësi ≥80 km/orë.

- Kamioni duhet të jetë në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe normat e sigurisë.

- Dritat e përparme dhe ato të prapme duhet të jenë në gjendje të mirë dhe kamioni duhet të jetë i pajisur me pasqyra reflektuese-(Funksionale)

- Kamioni duhet të jetë i pajisur me pasqyra të jashtme për të parë prapa- (Funksionale)

- Makina duhet te paraqitet ne ambientet e Bashkisë Has per te pare nese ploteson kriteret e mesiperme te specifikimeve teknike ne te kundert operatori do te skualifikohet.

- Automjeti do të merret në dorëzim nga investitori me komision të posaçëm pasi te ekzaminohet dhe testohet.

Kushtet e veçanta të garancisë:

- Garancia e defekteve të jetë për një periudhë deri në një vit pa limit kilometrash.

- Shitësi do të përgjigjet për riparimin e defekteve jo më vonë se tre ditë nga njoftimi.

- Difektet e shkaktuara nga drejtuesi i mjetit nuk janë përgjegjësi e shitësit. Përcaktimi i shkakut të difektit do të identifikohet nga një ekspert i cili do të zgjidhet me miratimin e palëve.

- Nëse kamioni nuk i përmbushin këto kërkesa, konsiderohen si kushte për skualifikim.